Lokaltog A/S

Systemdefinition_Spor

Projektnavn:	XXXX XXXX

ATM nr.:	XXX

Versionsnr.		1.0

Udarbejdet af:	Navn, Virksomhed

Gransket af:		Navn, Virksomhed

Godkendt af:		Navn, Virksomhed

Version af dokument:

| Version | Dato | Navn | Virksomhed | Jobfunktion | Ændring |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x | xx.xx.xxxx | xxxx | xxxxx | CSM ansvarlig | xxxx |

| Versionsstyring | Ved hver ny opdatering af et dokument, fremsendes med ny dato og version i hele tal (1.0, 2.0). | Dokumenterne er låst i formateringen og ændringer/rettelser mellem versionerne vil derfor ikke kunne markeres. Der skal derfor indsættes en kommentar når noget er rettet, hvor det beskrives hvad rettelsen består i. |
| --- | --- | --- |
| Fremsend i pdf | Alle dokumenter fremsendes altid i pdf, pånær Fareloggen i xl. |  |
| Navngivning af dokumenter | Alle dokumenter navngives på følgende måde i dokumenttitlen: - Dokumentnummer - Dokumentnavn - Projektnummer - Projektnavn - Dato og version. | Eksempel: 1. Dokumentoversigt_ 31099 LedX Stationsvej, Græsted 22.08.2025 v.1.0 |
| Orange/blå/sort tekst i skabeloner | Skabelonerne indeholder en låst sort tekst der ikke kan rettes i samt en orange tekst, der skal korrigeres iht. det aktuelle projekt. Blå tekst er vejledning der skal slettes. |  |

Indhold

1	Systemmålsætning	5

2	Systemfunktioner og -elementer	7

2.1	Funktion/drift	7

2.1.1	Trafikal strækning	7

2.1.2	Hastighed	10

2.1.3	Dobbeltspor/enkeltspor/vekselspor	10

2.1.4	Kørselsomfang/midlertidige driftstilstande	10

2.1.5	Planlagt levetid for systemet	10

2.2	Fysisk beskrivelse	11

2.2.1	Skinner og sveller	11

2.2.2	Underbygning	11

2.2.3	Sporgeometri, aksellast, kurver og gradienter	11

2.2.4	Sporkonstruktioner, sporskifter, skinneudtræk og sporstoppere	12

2.2.5	Sikringsinstallationer, signaler, isolationer og baliser m.v.	13

2.2.6	Broer, overkørsler, køreledningsmaster, bygninger, perroner, tunneller og andre konstruktioner	15

2.2.7	Geotekniske forhold	16

3	Systemafgrænsning	17

3.1 Systemafgrænsning – de menneskelige faktorer	19

4	Fysiske og funktionelle grænseflader	20

4.1	Fysiske grænseflader	20

4.2	Funktionelle grænseflader	20

4.3	Grænseflader til andre projekter/aktiviteter	20

5	Systemmiljøet	21

5.1	Beredskab	21

5.2	Afvikling/bortskaffelse af systemet	21

6	Sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedskrav	22

6.1	Sikkerhedsrelaterede anvendelsesbetingelser	22

6.1.1	Installation/test	22

6.1.2	Drift	22

6.1.3	Vedligeholdelse	22

6.2	Farer og sikkerhedskrav	22

6.2.1	Eksisterende sikkerhedskrav	22

6.2.2	Nye sikkerhedskrav	22

6.2.3	Identificering af relevante TSI-krav	23

6.2.4	Vurdering om ændringen er at betragte som større arbejde eller mindre arbejde	23

7	Antagelser med henblik på at afgrænse risikovurderingen	24

8	Kompetencer	25

9	Dokumenter	26

- Systemmålsætning

Formålet med en systemdefinition er at beskrive det delsystem eller del af et delsystem, som ændres i det samlede jernbanesystem, herunder forudsætningerne for ændringen.

Systemdefinitionen skal indeholde alle nødvendige forudsætninger for at vurdere sikkerheden og skabe grundlag til en screening eller signifikansvurderingen. Den foreløbige systemdefinition indgår derfor som grundlag for en indledende vurdering af, om en ændring er signifikant.

Den foreløbige systemdefinition er selve fundamentet for signifikansvurderingen. For at kunne vurdere sikkerheden ved et system, er det særlig vigtigt, at systemdefinitionen omfatter en beskrivelse af systemets vekselvirkning med grænseflader.

Med udgangspunkt i den foreløbige systemdefinition vurderes, om ændringen har sikkerhedsmæssig betydning og i givet fald, om den sikkerhedsmæssige betydning er signifikant/væsentlig. Hvis ændringen er sikkerhedsmæssig signifikant, skal CSM risikovurderingsprocessen følges.

Den foreløbige systemdefinition eksisterer helt frem til projektet får godkendt Tillæg 1 (og for signifikante ændringer) Tillæg 2, hvor alle oplysninger skal være opdateret før systemdefinitionen, kan betragtes som værende endelig.

Projektet XXXX Station og Ovk. XX XXXX Stationsvej gennemføres i august 2025.

| Projektet omfatter |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spor 1 og 2 | Sporskifte 02 | Overgang perron 1-2 | Overkørsel 76 |
| Udskiftning af skinner og sveller | X | X | X | X |
| Udskiftning af ballast og underballast | X | X | X | X |
| Ny afvanding | X | X | X | X |
| Udskiftning af Pedestrails el. Strails |  |  | X | X |

Renoveringen udføres på grund af normal slitage og er planlagt ud fra Lokaltogs prioriteringsliste. Formålet med ændringen er at vedligeholde infrastrukturen og herunder at bevare det eksisterende sikkerhedsniveau. Efter renoveringen forventes det, at ændringen bidrager til en reduceret vedligeholdelse af infrastrukturen henover en 20 års periode.

Lokaltog er projektejer og projektet projekteres for hhv. spor og sikring af XXX og Lokaltog og udføres af XXXX og Lokaltog.

- Systemfunktioner og -elementer

  - Funktion/drift

    - Trafikal strækning

XXXX st. er beliggende hvor Lokaltogs strækninger Gribskovbanen og Hornbækbanen mødes.

Projektet strækker sig mellem:

|  | PU-signal P5 | U-signal C |
| --- | --- | --- |
| Hornbækbanens km | Km 24,425 | Km 24,125 |
| Gribskovbanens km | Km 25,810 | Km 26,111 |

Sporskifte 02

Figur 1 Uddrag af TIB-S LT for TIB strækning 50 Gribskovbanen og 40 Hornbækbanen, XXXX station.

N

Figur 2 XXXX station, fra skraafoto.dk

Figur 3 XXXX Station og Ovk. XX - Skematisk sporplan - VEST

Figur 4 XXXX Station og Ovk. xx - Skematisk sporplan - ØST

    - Hastighed

Maksimal hastighed gennem stationen er 50 km/t.

    - Dobbeltspor/enkeltspor/vekselspor

XXX st. ligger på en enkeltsporet strækning.

    - Kørselsomfang/midlertidige driftstilstande

Infrastrukturen anvendes til kørsel med passagertog samt arbejdskøretøjer. Kørselsomfang før og efter ændringen er 30 minutters drift + ekstra tog.

    - Planlagt levetid for systemet

Den planlagte levetid for systemet er mindst 20 år.

  - Fysisk beskrivelse

    - Skinner og sveller

|  | Spor 1 bag sporskifte 02 (mod Hillerød) | Spor 2 bag sporskifte 02 (mod Hillerød) |
| --- | --- | --- |
| Eksisterende overbygning | DSB45-skinner inkl. isolerklæbestød på træsveller. | DSB45- og DSB37-skinner inkl. isolerklæbestød på træ- og betonsveller. |
| Ny overbygning | UIC60- og S49-skinner inkl. nyt præ-fabrikeret 4 huls S49 isolerklæbestød på nye B70-sveller. | UIC60- og S49-skinner inkl. præ-fabrikeret 4 huls S49 isolerklæbestød på B70-sveller. |
| Ny overgangssvejsning | Overgangssvejsning mellem UIC60-skinner og S49-skinner. | Overgangssvejsning mellem UIC60-skinner og S49-skinner. |
| Svelleudveksling 1:1 | Knækkede B70-sveller. Udenfor perron ned mod sporskifte 01. | Knækkede B70-sveller. Udenfor perron ned mod sporskifte 01. |

    - Underbygning

Spor ligger i niveau med omkringliggende terræn, hvilket ikke ændres.

I forbindelse med etableringen af det nye sporskifte og spor, udskiftes eksisterende underbygning med ny over- og underballast.

|  | Spor 1 og 2 samt sporskifte 02 |
| --- | --- |
| Eksisterende underbygning | Ballast |
| Ny underballast | SGII eller knust granit – 200 mm |
| Ny overballast | Skærveballast – 300 mm |

    - Sporgeometri, aksellast, kurver og gradienter

Som følge af der ilægges nyt 1:9 R190 V sporskifte i stedet for det eksisterende 1:8 R190 V sporskifte ændres sporgeometrien lidt omkring sporskiftet. Aksellast, kurver og gradienter påvirkes ikke.

    - Sporkonstruktioner, sporskifter, skinneudtræk og sporstoppere

|  | Sporskifte 02 |
| --- | --- |
| Eksisterende sporskifte | Sporskifte 02 S49 1:8 R190 V på træsveller. |
| Nyt sporskifte | Sporskifte 02 UIC60 1:9 R190 V på betonsveller. |
| Frisporsmærke udskiftes 1:1 | Frisporsmærke |

    - Sikringsinstallationer, signaler, isolationer og baliser m.v.

Isolerklæbestød udskiftes iht. afsnit 2.2.1 samt figur 5 og 6 herunder.

Figur 5 22733 XXXX Station og Ovk XX - Kabelplan – VEST

Figur 6 22733 XXXX Station og Ovk XX - Kabelplan - ØST

|  | Stærkstrøm |
| --- | --- |
| Højere effekt | Sporskiftevarmens effekt ændres til højere effekt tilpasset nyt sporskifte. |

|  | Sikring |
| --- | --- |
| Eksisterende | Eksisterende sporskifte 02 er udstyret med ét sporskiftedrev af type DSB1957/BDK2005 |
| Nyt | Nyt sporskiftedrev er elektrisk/hydraulisk af typen Unistar HR. |
| Flyttes | Stød i bagende af sporskifte 02 flyttes så de overholder minimumskrav på 5 m fra frisporsmærke. |
| Flyttes | Fordelingshus 65 og kabeldåser flyttes til ydersiden af spor pga. afvanding og arbejdsmiljø. |
| Etableres | Sporisolation 13, 14, 15 og 20 går alle igennem samme åbne kabeldåse og der etableres derfor en ny kabeldåse så der er to i spor 1. |
| Flyttes | Fordelingshuse til ATP-baliser flyttes og kabelføringen ændres. |

    - Broer, overkørsler, køreledningsmaster, bygninger, perroner, tunneller og andre konstruktioner

|  | Overkørsel 76 Gilleleje Stationsvej | Spor 2 bag sporskifte 02 (mod Hillerød) |
| --- | --- | --- |
| Overkørselsplader udskiftes 1:1 | Strails |  |
| Asfalt udskiftes 1:1 | Asfalt |  |
| Sporkasse udskiftes 1:1 | Gennem overkørsel |  |
| Eksisterende overbygning | S49-skinner på betonsveller |  |
| Ny overbygning | UIC60-skinner på B70-sveller |  |
| Vejspoler udskiftes 1:1 | Vejspoler |  |
| Eksisterende perronovergang |  | Perronovergang |
| Ny perronovergang |  | Overkørsels Pede-Strails |

Fritrumsprofiler

Ændringerne i infrastrukturen reguleres iht. reglerne for Fritrumsprofiler.

    - Geotekniske forhold

Følgende afvanding etableres iht. nedenstående tegning:

|  | Type | Dimension |
| --- | --- | --- |
| Ny etablering | Topslidset dræn | Ø150pp |
| Ny etablering | Fast ledning | Ø200 |
| Ny etablering | Nedsivningsrende | 60x60 cm |
| Ny afpropning | Topslidset dræn | Ø150pp |
| Ny sætning | 3 stk. sandfangsbrønd | Ø425pp |
| Ny sætning | Brønd | Ø425pp |
| Ny indbygning | Filtermateriale |  |

Trækrør nyt

Der etableres et Ø110 mm trækrør i forende af sporskiftet i overside af råjordsplanum. Røret føres langs banen til eksisterende brønde.

- Systemafgrænsning

I nedenstående skema anføres de delsystemer/fag, som er omfattet eller på anden vis har en grænseflade til den eller de ændringer i infrastrukturen, som beskrives og ønskes gennemført.

| Fag | Fagområde | Projektet | Navn | Omfang |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Infrastruktur (INF) | Spor | Omfattet | Navn | Sporskifte, skinner, sveller og ballast udskiftes og der svejses og spændingsudlignes |
|  | Overkørsler (vejvendt del) | Omfattet | Navn | Asfalt, strails og pedestrails udskiftes. |
|  | Fritrumsprofil | Omfattet | Navn | Ændringen reguleres iht. regler for Fritrumsprofiler. |
|  | Perroner | Ikke omfattet |  |  |
|  | Broer & tunneller | Ikke relevant |  |  |
|  | Dæmninger | Ikke relevant |  |  |
|  | Geoteknik | Ikke Omfattet |  |  |
|  | Afvanding | Omfattet | Navn | Der etableres grøfter, dræn- og nedsivningsrender og brønde. |
|  | Underføring | Omfattet | Navn | Der etableres et trækrør i forende af sporskiftet |
| Energi (ENE) | Køreledningsanlæg | Ikke relevant |  |  |
|  | Kørestrømsforsyning | Ikke relevant |  |  |
|  | Stærkstrøm | Omfattet | Navn | Sporskiftevarmens effekt ændres. |
| Togkontrol & kommunikation (CCS) | Sikring | Omfattet | Navn | Nyt sporskiftedrev. Stød, fordelingshuse, kabelhus flyttes, etablering af ny kabeldåse. |
|  | Overkørsler (sikringsdel) | Ikke relevant |  |  |
|  | Togkontrol (ATC) | Ikke relevant |  |  |
|  | Fjernstyring | Ikke relevant |  |  |
|  | Samspil trafik & teknik | Ikke relevant |  |  |
| Drift & trafikstyring (OPE) | Drift & trafikstyring | Grænseflade | Navn | Spor vil være totalspærret under udførelsen |

Tabel 1 – Delsystemer, der er omfattet af ændringerne beskrevet i denne systemdefinition.

Omfattet: Del af ændringen.

Grænseflade: En grænseflade til faget uden dog at være en del af ændringen.

Ikke relevant: Ikke en del af jernbaneinfrastrukturen på stedet for ændringen.

Ikke omfattet: Del af jernbaneinfrastrukturen på stedet for ændringen, men ikke en del af ændringen eller grænseflade til ændringen.

3.1 Systemafgrænsning – de menneskelige faktorer

I nedenstående skema anføres de områder af de menneskelige faktorer, som er omfattet eller på anden vis har en grænseflade til den eller de tekniske ændringer, som beskrives og ønskes gennemført.

| Fag, der påvirker menneskelige faktorer | Stadie | Projektet | Navn | Beskrivelse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tilrettelæggelse af arbejdet | Projektering | Omfattet | Navn |  |
|  | Udførsel | Omfattet | Projektlederen i samarbejde med entreprenøren |  |
|  | Drift | Ikke relevant |  | Arbejdet udføres i totalspærring. Dermed ingen drift. |
| Arbejdsprocedurer |  | Omfattet | Pernille/Casper |  |
| Passende resurser i relation til aktiviteterne | Projektering | Omfattet | Pernille/Casper |  |
|  | Udførsel | Omfattet | Entreprenøren |  |
|  | Drift | Ikke relevant |  | Arbejdet udføres i totalspærring. Dermed ingen drift. |

Omfattede: Del af ændringen.

Ikke relevant: Ændringen har ingen påvirkning på de menneskelige faktorer.

- Fysiske og funktionelle grænseflader

  - Fysiske grænseflader

Der er ingen fysiske grænseflader.

  - Funktionelle grænseflader

Drift & Trafikstyring er en funktionel grænseflade, da sporene vil være totalspærret under udførelsen.

  - Grænseflader til andre projekter/aktiviteter

Der er identificeret følgende grænseflade projekter der skal udføres i samme sporspærring på Hornbækbanen. Disse vil dog ikke påvirke hinanden, da de er fysisk adskilt.

Xxxx

Xxxx

Xxxx

- Systemmiljøet

Systemet befinder sig i normale miljøforhold for Danmark og der er derfor ikke tale om miljøforhold der kan påvirke projektets evne til at udføre ændringen eller påvirke komponenters levetid.

  - Beredskab

Ændringen påvirker ikke eller ændrer ved Lokaltogs beredskabsplaner. Ændringen har ingen indflydelse på gældende regler, normer og forskrifter omhandlende beredskab.

  - Afvikling/bortskaffelse af systemet

Afvikling/bortskaffelse af eksisterende system sker ved affaldshåndtering og -sortering i henhold til affaldsbekendtgørelsen til godkendt modtager.

- Sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedskrav

Projektet udføres som et kendt arbejde, ændringen er udført mange gange før. Arbejdet udføres af sikkerhedsgodkendt ekstern entreprenør. Ændringen udføres iht. Lokaltogs Sikkerhedsledelsessystem.

  - Sikkerhedsrelaterede anvendelsesbetingelser

Der udføres periodisk kontroleftersyn, herunder målevogn, ultralydsmålinger, m.m. jf. Sikkerhedsledelsessystemet samt fremføringspersonalets udsyn og observeringer for banestrækningen.

    - Installation/test

Etablering vil blive udført iht. projektets sikkerhedskrav der fremgår af projektets farelog.

    - Drift

Ingen ændring.

    - Vedligeholdelse

Sikringsteknisk personale uddannes i vedligehold af Unistar-sporskiftedrev. Vedligeholdelsesforskrifter er udarbejdet, og er i videst muligt omfang baseret på leverandørens egne forskrifter.

  - Farer og sikkerhedskrav

    - Eksisterende sikkerhedskrav

Lokaltogs eksisterende Love, Normer og Regler er gældende for denne strækning.

    - Nye sikkerhedskrav

Projektet udføres efter Lokaltogs til hver en tid gældende Lov-, Norm- og Regelliste og dokumentet Normgrundlag, som også er afspejlet i sikkerhedskravene i fareloggen.

    - Identificering af relevante TSI-krav

Ændringen vurderes at være omfattet af følgende TSI´er:

| Infrastruktur | Ja | Nej | Evt. kort argumentation |
| --- | --- | --- | --- |
| TSI INF for infrastruktur | X |  | Projektet skal følge TSI INF, hvor det er muligt og giver mening, men ikke er underlagt TSI-verifikation. |
| TSI PRM for bevægelseshæmmede |  | X | Ikke relevant |
| TSI ENE for energi |  | X | Ikke relevant |
| TSI CCS for togkontrol og kommunikationssystemer |  | X | Ikke relevant |
| TSI OPE for Drift & trafikstyring |  | X | Ikke relevant |

    - Vurdering om ændringen er at betragte som større arbejde eller mindre arbejde

|  | Større | Mindre | Argumentation skal angives; hvis der er tale om et større arbejde skal det angives om der er tale om opgradering eller fornyelse |
| --- | --- | --- | --- |
| Er ændringen at betragte som et større arbejde (dvs. opgradering eller fornyelse) eller mindre arbejde? |  | X | På baggrund af tidligere spor- og afvandingsprojekter og omfanget af arbejdet, vurderes projektet, som et mindre arbejde. |

- Antagelser med henblik på at afgrænse risikovurderingen

Det forudsættes, at ændringerne implementeres/udføres i henhold til gældende normer og regler, samt at ændringen gennemføres og dokumenteres i henhold til Lokaltogs Sikkerhedsledelsessystem.

Er der identificeret afvigelser fra gældende normgrundlag, som medfører dispensation fremgår dette af dokumentet Dispensationsoversigt.

- Kompetencer

Kompetencer fremgår af dokumentet Kompetencebeskrivelse.

- Dokumenter

Bilag fremgår af dokumentet Dokumentoversigt.

Der angives hvem og med hvilke kompetencer, der tager stilling til om et givent ansvarsområde er omfattet, relevant, ikke-relevant osv. Se afsnit 3.8

Spor indbefatter hjul/skinne forhold samt alle typer af sporkonstruktioner, så som sporskifterammer, skinneudtræk samt sporkonstruktioner i overkørsler m.m.

Geoteknik omfatter banens underbygning og baneskråninger. Ved banens underbygning forstås jordlagene i råjordsplanum og derunder. Disse jordlag understøtter banens overbygning (underballast, ballast, sveller, skinner og befæstelsesdele). Baneskråning er en fællesbetegnelse for skråninger, der er anlagt i afgravning eller påfyldning. En påfyldningsskråning kaldes almindeligvis for en ”dæmning.

Underføringer er eksempelvis stenkister, rør og ledninger under banen med spændvidde eller indvendig diameter på mindre end 2m. (over 2m betragtes disse som broer).

Sikring/fjernstyring indbefatter alle typer af sikringsanlæg før udrulning af Signalprogrammet, herunder kommunikationen til sporet (baliser, sporisolationer), sporkonstruktioner (sporskifter osv.) samt sikringsdelen for overkørsler, perronovergangssignal og varslingsanlæg.

Drift & trafikstyring indbefatter de procedurer, som giver mulighed for at sikre en sammenhængende drift af de enkelte delsystemer, herunder afvikling og styring af trafikken (SIN, La osv.).

Krav til sikkerhedsledelsessystemer, hvad angår sikkerhedscertificering, sikkerhedsgodkendelse og licens jf. Forordning CSM-SMS 762, 3.1.1.1.

Der angives hvem og med hvilke kompetencer, der tager stilling til om et givent ansvarsområde er omfattet, relevant, ikke-relevant osv. Se afsnit 3.8

Planlægning af arbejdet herunder arbejdspres, pauser eller vendetider i drift som opfylder basale behov for personale, nye medarbejdere i usædvanlige situationer mv.

Kompetencer i anvendelse af aktiviteternes processer, regler, standarder mv.

Antal medarbejdere, der skal til for at løse opgaven, godkendte og opdaterede redskaber, hjælpemidler og værnemidler mv.

En ændring kan godt være TSI omfattet (dvs. noget som er reguleret i TSIer), men behøver ikke at opfylde TSIer. Det er f.eks. tilfældet, hvis ændringen er omfattet af TSIens tekniske anvendelsesområde, men ikke er et større arbejde (=mindre arbejde). Et eksempel herpå kan f.eks. være sporombygning på 200 m, som kan være omfattet af TSIen (sporet, sveller, befæstelser mv.), men som sandsynligvis vil blive vurderet værende et mindre arbejde, der ikke behøver at opfylde TSIen. Det er således ikke obligatorisk for mindre arbejder og vedligehold at opfylde TSI-krav.

Hvis virksomheden selv vurderer, at der er tale om et mindre arbejde, er det ikke obligatorisk at forelægge ændringen til TSI vurdering hos TBST. Virksomheder vælger dog ofte at gøre dette alligevel for at få bekræftet at deres vurdering er korrekt. Hvis TBST opdager f.eks. på tilsyn, at ændringen skulle have været EF-verificeret kan der, udover at bekendtgørelsens krav ikke er opfyldt, være en risiko for at TSIens krav meget vanskeligt kan opfyldes efter ændringen er færdigbygget.

En opgradering er kendetegnet ved, at den forbedrer ydeevnen af noget eksisterende.

Større og mere systematiske udskiftninger, der ikke forbedrer delsystemets ydeevne, vil almindeligvis blive betragtet som en fornyelse.