Lokaltog A/S

Signifikansvurdering

Projektnavn:	XXXX XXXX

ATM nr.:	XXX

Versionsnr.		1.0

Udarbejdet af:	Navn, Virksomhed

Gransket af:		Navn, Virksomhed

Godkendt af:		Navn, Virksomhed

Version af dokument:

| Version | Dato | Navn | Virksomhed | Jobfunktion | Ændring |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x | xx.xx.xxxx | xxxx | xxxxx | CSM ansvarlig | xxxx |

| Versionsstyring | Ved hver ny opdatering af et dokument, fremsendes med ny dato og version i hele tal (1.0, 2.0). | Dokumenterne er låst i formateringen og ændringer/rettelser mellem versionerne vil derfor ikke kunne markeres. Der skal derfor indsættes en kommentar når noget er rettet, hvor det beskrives hvad rettelsen består i. |
| --- | --- | --- |
| Fremsend i pdf | Alle dokumenter fremsendes altid i pdf, pånær Fareloggen i xl. |  |
| Navngivning af dokumenter | Alle dokumenter navngives på følgende måde i dokumenttitlen: - Dokumentnummer - Dokumentnavn - Projektnummer - Projektnavn - Dato og version. | Eksempel: 1. Dokumentoversigt_ 31099 LedX Stationsvej, Græsted 22.08.2025 v.1.0 |
| Orange/blå/sort tekst i skabeloner | Skabelonerne indeholder en låst sort tekst der ikke kan rettes i samt en orange tekst, der skal korrigeres iht. det aktuelle projekt. Blå tekst er vejledning der skal slettes. |  |

SIGNIFIKANSVURDERING

Indhold

SIGNIFIKANSVURDERING	3

1	Formål for signifikansvurdering	5

1.1	Formål	5

2 Den samlede ændring	6

2.1 Akkumulation	6

2.2 Ændringens samlede kompleksitet	6

2.3 Signifkansvurdering - Resultat	7

3 Gennemgang af kriterier for aktivitet 1	8

3.1   Ændringens nyskabelse	8

3.2	Ændringens kompleksitet	8

3.3	Konsekvens	8

3.4	Vurdering af overvågning og reversibilitet	10

3.4.1	Overvågning	10

3.4.2	Reversibilitet	10

4	Gennemgang af kriterier for aktivitet 2	11

4.1 Ændringens nyskabelse	11

4.2	Ændringens kompleksitet	11

4.3	Konsekvens	11

4.4	Vurdering af overvågning og reversibilitet	12

4.4.1	Overvågning	12

4.4.2	Reversibilitet	12

5	Gennemgang af kriterier for aktivitet 3	13

5.1	Ændringens nyskabelse	13

5.2	Ændringens kompleksitet	13

5.3	Konsekvens	13

5.4	Vurdering af overvågning og reversibilitet	14

5.4.1	Overvågning	14

5.4.2	Reversibilitet	14

6	Kompetencer	15

7	Dokumenter	16

- Formål for signifikansvurdering

  - Formål

Formålet med signifikansvurderingen er at vurdere, om projektet har en signifikant indflydelse på jernbanesikkerheden.

Signifikansvurderingen baseres på ændringens foreløbige systemdefinition, og indbefatter seks vurderingskriterier, som både skal vurderes enkeltvis og samlet.

2 Den samlede ændring

Vurdering af en ændrings signifikans tager udgangspunkt i den foreløbige systemdefinition.

Signifikansvurderingen gennemgår alle seks kriterier (akkumulation, kompleksitet, nyskabelse, konsekvens, reversibilitet og overvågningsmulighed). De sidste to kriterier anvendes dog kun, hvis resultatet fra de fire øvrige giver en kombination af konsevens og usikerhed, som lander i det ”gule område” i nedenstående risikomatrice.

2.1 Akkumulation

Akkumulation kan med fordel vurderes først, da det fastsætter området som skal vurderes. Har der tidligere været ”ikke-signifikante” ændringer i systemet, skal dette indgå i vurderingen af den nye ændring.

Flere mindre ændringer kan samlet set resultere i en ikke ubetydelig risikoforøgelse. Fx kan hastighedsforøgelser på 5 km./t., som gennemføres i flere etaper, være en ubetydelig risikoforøgelse vurderet enkeltvis. Når alle etaper er gennemført kan hastighedsforøgelsen nå fx 25 km./t., hvilket man vil betragte som en signifikant ændring.

Det er vanskeligt at afgøre, hvor langt tilbage i tiden man skal medtage mindre ændringer i vurderingen - men hovedreglen er, at man medtager alle ændringer siden systemet sidst fik en ibrugtagningstilladelse. Alternativt, hvis en tidligere ”ikke signifikant” ændring er fuldt implementeret, og tiden har vist, at systemet fungerer tilfredsstillende, da kan man ”nulstille” tiden. – Det vil ikke længere være relevant at tage højde for den tidligere ændring.

Hvis flere ændringer skal tages i betragtning, skal den foreløbige systemdefinition opdateres, sådan at alle ændringer er omfattet.

Det vurderes ligeledes om farer fra de tidligere ændringer (ikke signifikante), kan have indflydelse på ændringens/projekts farer/fare billede.

2.2 Ændringens samlede kompleksitet

Ændringens samlede kompleksitet vurderes ud fra, hvordan ændringen påvirker andre delsystemer og aktuelle grænseflader, som er identificeret i systemdefinitionen.

Kompleksiteten øges ofte i takt med antallet af fysiske og funktionelle grænseflader, sikkerhedsmæssige funktioner og/eller involverede interessenter. Dette gælder såvel grænseflader aktiviteterne imellem som grænseflader til aktiviteter i andre projekter.

Derudover skal denne vurdering også tage hensyn til antallet af aktiviteter i denne ændring, og overveje om de enkelte aktiviteter hver især har en lav usikkerhed, men sammenlagt bidrager til en højere usikkerhed. Eksemplevis kan fire aktiviteter med lav usikkerhed ende med, at usikkerheden for den samlede ændring vurderes som lav, men med henvisning til aktiviteternes indbyrdes grænseflader kan vurderingen også føre til, at den samlede usikkerhed vurderes som middel eller høj.

I vurderingen af ændringens samlede kompleksitet skal eventuelle midlertidige driftstilstande indgå. Det skal fremgå, hvorledes de midlertidige driftstilstande har betydning for projektets evne eller usikkerhed for at kunne identificere og håndtere alle farer på tilstrækkelig vis. Ved midlertidige driftstilstande menes det, at:

ændringen i jernbaneinfrastrukturen gennemføres med banen i drift, men hvor der er en eller anden form for restriktion, hastighed, færre tog eller ligende

ændringen gennemføres i etaper/stadier i sporspærringer, og banen idriftssættes flere gange, inden ændringen er endelig.

Som udgangspunkt betyder det, at usikkerheden ved ændringer med:

én midlertidig driftstilstand altid skal vurderes med minimum en usikkerhed som lav.

mere end én midlertidig driftstilstand (mere end to etaper/stadier) altid skal vurderes med minimum en usikkerhed som middel.

Yderligere forhold kan bringe usikkerheden højere op, men projektet kan ligeledes også argumentere for, at eventuelle flere midlertidige driftstilstande ikke bidrager til øget usikkerhed (højere end lav) med henvisning til, at de midlertidige driftstilstande ikke er samtidige og i øvrigt indarbejdet og dækket af processer i Lokaltogs sikkerhedsledelsessystem.

2.3 Signifkansvurdering - Resultat

Med baggrund i de identificerede farer og usikkerheden omkring farerne er de aktiviteter, som ændringen omfatter, indsat i risikomatricen herunder.

Usikkerhed	      Konsekvens

1= meget lav     1= let tilskadekommen

2= lav	      2= alvorlig tilskadekommen

3= middel	      3= én dræbt

4= høj	      4= flere dræbte

|  |  |  | X |
| --- | --- | --- | --- |

4

3

2

1

1             2               3            4

Konsekvens

Usikkehed

Her formuleres en konklusion baseret på vurderingskriterierne hvor den samlede usikkerhed vurderes som fx ”meget lav”. Ligeledes formuleres en konklusion om værste mulige konsekvens af de identificerede farer, fx om disse vurderes at kunne medføre dræbt eller tilskadekomne. Den samlede konklusion baseret på placering af ét kryds i ovenstående skema bliver derved at ændringen enten er signifikant eller ikke-signifikant, eller som tredje mulighed at den ligger i det gule felt hvilket medfører at man inddrager de sidste to kriterier.

3 Gennemgang af kriterier for aktivitet 1

3.1   Ændringens nyskabelse

Er ændringen i høj grad baseret på nye løsninger (teknologi, metoder, funktion), er der større sandsynlighed for at ændringen har utilsigtede og uønskede effekter. Det kunne fx være en helt ny type sporstopper som ikke tidligere er afprøvet.

Det er altid en fordel at have erfaringer med en komponent eller delsystem, således at man kan forudse effekten af ændringen. Man skal derfor overveje, hvilke afvigelser der kan være i forhold til tidligere godkendte løsninger.

  - Ændringens kompleksitet

Ændringens kompleksitet vurderes ud fra, hvordan ændringen påvirker andre delsystemer og aktuelle grænseflader, som er identificeret i den foreløbige systemdefinition. Fx ved anvendelse af en akseltæller som er udbredt i Tyskland, men ikke tidligere afprøvet i dansk sammenhæng. Det kan derfor være uvist om akseltælleren vil have den tilsigtede effekt. Det er denne uvished, som er tegn på at ændringen er kompleks.

En komponent som ikke tidligere er afprøvet i det konkrete delsystem, kan medføre fejl i andre delsystemer. Det kan også være, at det eksisterende system, har en uønsket effekt på det ændrede delsystem.

Kompleksiteten øges ofte i takt med antallet af fysiske og tekniske grænseflader, sikkerhedsmæssige funktioner og/eller involverede interessenter.

  - Konsekvens

Konsekvens er et kriterium som har større vægt end de øvrige kriterier, da det har direkte betydning for sikkerheden. Såfremt en ændring kan have alvorlige, skadelige følger for personer, bidrager det til, at man betragter det som signifikant.

Dog er det nødvendigt at afveje konsekvensernes omfang, i forhold til de øvrige kriterier.

Det er vigtigt at forholde sig til de sikkerhedsbarrierer, der allerede eksisterer, i det system som ændringen skal integreres med.

Nedenfor er beskrevet de sandsynlige, værst tænkelige scenarier og mulige årsager hertil.

| Fare nr. | 1.1 |
| --- | --- |
| Faren (uønsket tilstand) | Sætninger i spor 1 under bygning af perron |
| Årsag til faren | Skærver forsvinder under sveller (undermineres) |
| Bagvedliggende årsag/er | a. Manglende efterfyldning af materiale under udførelse herunder stabilgrus og skærver |
| Ulykkestype | Afsporing Kollision mellem tog og perron |
| Konsekvens | Lettere tilskadekomne |
| Eksisterende sikkerhedsbarrierer / bemærkninger | Efterfylder løbende med grus og skærver – BN1-49-1 Justering af spor Kontrolmåling af sporets beliggenhed |

  - Vurdering af overvågning og reversibilitet

    - Overvågning

Kriteriet overvågning skal anvendes hvis vurderingen af signifikans lander i det gule felt (afsnit 2.1). Overvågningskriterierne skal sikre, at alle identificerede farer holdes under kontrol, under alle faser (projektering, udførsel og drift).

    - Reversibilitet

I tilfælde af at der skulle opstå farlige fejl som følge af ændringen, skal man overveje mulighederne for at sætte ind over for dette.

Vurderingen af ændringens reversibilitet har til formål at vurdere mulighederne (eller manglen på samme) for at vende tilbage til det oprindelige system fra før gennemførslen af ændringen – Eller i overført betydning, at kunne gribe ind over for de farer, som kan opstå som følge af ændringen.

Såfremt det ikke er praktisk muligt at genetablere det ”gamle” system eller det gamle sikkerhedsniveau, er det en risiko, som bidrager til, at ændringen vurderes at være signifikant.

- Gennemgang af kriterier for aktivitet 2

4.1 Ændringens nyskabelse

Er ændringen i høj grad baseret på nye løsninger (teknologi, metoder, funktion), er der større sandsynlighed for at ændringen har utilsigtede og uønskede effekter. Det kunne fx være en helt ny type sporstopper som ikke tidligere er afprøvet.

Det er altid en fordel at have erfaringer med en komponent eller delsystem, således at man kan forudse effekten af ændringen. Man skal derfor overveje, hvilke afvigelser der kan være i forhold til tidligere godkendte løsninger.

  - Ændringens kompleksitet

Ændringens kompleksitet vurderes ud fra, hvordan ændringen påvirker andre delsystemer og aktuelle grænseflader, som er identificeret i den foreløbige systemdefinition. Fx ved anvendelse af en akseltæller som er udbredt i Tyskland, men ikke tidligere afprøvet i dansk sammenhæng. Det kan derfor være uvist om akseltælleren vil have den tilsigtede effekt. Det er denne uvished, som er tegn på at ændringen er kompleks.

En komponent som ikke tidligere er afprøvet i det konkrete delsystem, kan medføre fejl i andre delsystemer. Det kan også være, at det eksisterende system, har en uønsket effekt på det ændrede delsystem.

Kompleksiteten øges ofte i takt med antallet af fysiske og tekniske grænseflader, sikkerhedsmæssige funktioner og/eller involverede interessenter.

  - Konsekvens

Konsekvens er et kriterium som har større vægt end de øvrige kriterier, da det har direkte betydning for sikkerheden. Såfremt en ændring kan have alvorlige, skadelige følger for personer, bidrager det til, at man betragter det som signifikant. Dog er det nødvendigt at afveje konsekvensernes omfang, i forhold til de øvrige kriterier.

Det er vigtigt at forholde sig til de sikkerhedsbarrierer, der allerede eksisterer, i det system som ændringen skal integreres med.

Nedenfor er beskrevet de sandsynlige, værst tænkelige scenarier og mulige årsager hertil.

| Fare nr. | 1.1 |
| --- | --- |
| Faren (uønsket tilstand) | Sætninger i spor 1 under bygning af perron |
| Årsag til faren | Skærver forsvinder under sveller (undermineres) |
| Bagvedliggende årsag/er | Manglende efterfyldning af materiale under udførelse herunder stabilgrus og skærver |
| Ulykkestype | Afsporing Kollision mellem tog og perron |
| Konsekvens | Lettere tilskadekomne |
| Eksisterende sikkerhedsbarrierer / bemærkninger | Efterfylder løbende med grus og skærver – BN1-49-1 Justering af spor Kontrolmåling af sporets beliggenhed |

  - Vurdering af overvågning og reversibilitet

    - Overvågning

Kriteriet overvågning skal anvendes hvis vurderingen af signifikans lander i det gule felt (afsnit 2.1). Overvågningskriterierne skal sikre, at alle identificerede farer holdes under kontrol, under alle faser (projektering, udførsel og drift).

    - Reversibilitet

I tilfælde af at der skulle opstå farlige fejl som følge af ændringen, skal man overveje mulighederne for at sætte ind over for dette.

Vurderingen af ændringens reversibilitet har til formål at vurdere mulighederne (eller manglen på samme) for at vende tilbage til det oprindelige system fra før gennemførslen af ændringen – Eller i overført betydning, at kunne gribe ind over for de farer, som kan opstå som følge af ændringen.

Såfremt det ikke er praktisk muligt at genetablere det ”gamle” system eller det gamle sikkerhedsniveau, er det en risiko, som bidrager til, at ændringen vurderes at være signifikant.

- Gennemgang af kriterier for aktivitet 3

  - Ændringens nyskabelse

Er ændringen i høj grad baseret på nye løsninger (teknologi, metoder, funktion), er der større sandsynlighed for at ændringen har utilsigtede og uønskede effekter. Det kunne fx være en helt ny type sporstopper som ikke tidligere er afprøvet.

Det er altid en fordel at have erfaringer med en komponent eller delsystem, således at man kan forudse effekten af ændringen. Man skal derfor overveje, hvilke afvigelser der kan være i forhold til tidligere godkendte løsninger.

  - Ændringens kompleksitet

Ændringens kompleksitet vurderes ud fra, hvordan ændringen påvirker andre delsystemer og aktuelle grænseflader, som er identificeret i den foreløbige systemdefinition. Fx ved anvendelse af en akseltæller som er udbredt i Tyskland, men ikke tidligere afprøvet i dansk sammenhæng. Det kan derfor være uvist om akseltælleren vil have den tilsigtede effekt. Det er denne uvished, som er tegn på at ændringen er kompleks.

En komponent som ikke tidligere er afprøvet i det konkrete delsystem, kan medføre fejl i andre delsystemer. Det kan også være, at det eksisterende system, har en uønsket effekt på det ændrede delsystem.

Kompleksiteten øges ofte i takt med antallet af fysiske og tekniske grænseflader, sikkerhedsmæssige funktioner og/eller involverede interessenter.

  - Konsekvens

Konsekvens er et kriterium som har større vægt end de øvrige kriterier, da det har direkte betydning for sikkerheden. Såfremt en ændring kan have alvorlige, skadelige følger for personer, bidrager det til, at man betragter det som signifikant. Dog er det nødvendigt at afveje konsekvensernes omfang, i forhold til de øvrige kriterier.

Det er vigtigt at forholde sig til de sikkerhedsbarrierer, der allerede eksisterer, i det system som ændringen skal integreres med.

Nedenfor er beskrevet de sandsynlige, værst tænkelige scenarier og mulige årsager hertil.

| Fare nr. | 1.1 |
| --- | --- |
| Faren (uønsket tilstand) | Sætninger i spor 1 under bygning af perron |
| Årsag til faren | Skærver forsvinder under sveller (undermineres) |
| Bagvedliggende årsag/er | Manglende efterfyldning af materiale under udførelse herunder stabilgrus og skærver |
| Ulykkestype | Afsporing Kollision mellem tog og perron |
| Konsekvens | Lettere tilskadekomne |
| Eksisterende sikkerhedsbarrierer / bemærkninger | Efterfylder løbende med grus og skærver – BN1-49-1 Justering af spor Kontrolmåling af sporets beliggenhed |

  - Vurdering af overvågning og reversibilitet

    - Overvågning

Kriteriet overvågning skal anvendes hvis vurderingen af signifikans lander i det gule felt (afsnit 2.1). Overvågningskriterierne skal sikre, at alle identificerede farer holdes under kontrol, under alle faser (projektering, udførsel og drift).

    - Reversibilitet

I tilfælde af at der skulle opstå farlige fejl som følge af ændringen, skal man overveje mulighederne for at sætte ind over for dette.

Vurderingen af ændringens reversibilitet har til formål at vurdere mulighederne (eller manglen på samme) for at vende tilbage til det oprindelige system fra før gennemførslen af ændringen – Eller i overført betydning, at kunne gribe ind over for de farer, som kan opstå som følge af ændringen.

Såfremt det ikke er praktisk muligt at genetablere det ”gamle” system eller det gamle sikkerhedsniveau, er det en risiko, som bidrager til, at ændringen vurderes at være signifikant.

- Kompetencer

Der henvises til dokumentet Kompetencebeskrivelse.

- Dokumenter

Der henvises til dokumentet Dokumentoversigt.